# Утверждено

Решением Представительного

Собрания Шекснинского

муниципального округа

от _________20___ года  №_____

приложение 6

Генеральный план Шекснинского муниципального округа Вологодской области

применительно к территории в границах сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района Вологодской области, существовавшего до преобразования его в округ, применительно к земельному участку

с кадастровым номером 35:23:0302062:172

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Вологда

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Состав материалов генерального плана	5

Введение	6

1.1.	Местоположение и краткая характеристика территории	7

1.1.1.	Местоположение территории	7

1.2.	Природно-ресурсный потенциал территории	8

1.2.1.	Климатическая характеристика	8

1.2.2.	Гидрология и ресурсы поверхностных вод	10

1.2.3.	Рельеф	10

1.2.4.	Геологическое строение	10

1.2.5.	Гидрогеологические условия	11

1.2.6.	Физико-геологические процессы	11

1.2.7.	Минерально-сырьевые ресурсы	12

1.2.8.	Растительность	12

1.2.9.	Животный мир	12

1.2.10.	Особо охраняемые природные территории	12

1.2.11.	Мелиорированные земли	13

2.	Историко-культурные данные	13

2.1.	Объекты культурного наследия.	13

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений их использования	14

3.1.	Современное состояние и основные направления развития социальной, экономической базы муниципального округа	14

3.1.1.	Население. Существующее положение и демографический прогноз	14

3.1.2.	Современное состояние и перспективы развития экономики	14

3.2.	Комплексная оценка территории	14

3.2.1.	Зоны с особыми условиями использования территории. Характеристики ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.	14

3.2.1.1.	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	16

3.2.1.2.	Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса	16

3.2.1.3.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	18

4.	Градостроительные решения	21

4.1.	Границы населенных пунктов	21

4.2.	Планировочная организация территории	21

5.	Транспортная инфраструктура	22

5.1.	Водный транспорт	22

5.2.	Железнодорожный транспорт	22

5.3.	Воздушный транспорт	22

5.4.	Автомобильные дороги	22

6.	Инженерное оборудование территории	24

6.1. Водоснабжение	24

6.1.1.	Существующее положение	24

6.1.2.	Проектные решения	24

6.2.	Водоотведение	24

6.2.1.	Существующее положение	24

6.2.2.	Проектные решения	25

6.3.	Теплоснабжение	26

6.3.1.	Существующее положение	26

6.3.2.	Проектные решения	26

6.4.	Газоснабжение	26

6.4.1.	Существующее положение	26

6.4.2.	Проектные решения	26

6.5.	Электроснабжение	26

6.5.1.	Существующее положение	26

6.5.2.	Проектные решения	27

6.6.	Сети связи	27

7.	Санитарная очистка территории	28

7.1.	Существующее положение	28

7.2.	Проектные решения	28

8.	Организация похоронного дела (погребение умерших)	29

9.	Организация переработки и утилизации биологических отходов	29

10.	Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

10.1.	Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории	33

10.2.	Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории	38

10.3.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории	42

10.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	43

10.4.1.	Перечень объектов регионального значения в области регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности	43

10.4.2.	Первичные меры пожарной безопасности	44

10.4.3.	Требования к документации по планировке территории	44

10.4.4.	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)	45

10.4.5.	Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны .	46

11.	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	47

11.1.	Охрана атмосферного воздуха	47

11.1.1. Существующее положение	47

11.1.2. Проектные решения	47

11.2.	Поверхностные и подземные воды	48

11.2.1.	Существующее положение	48

11.2.2.	Проектные решения	48

11.3.	Почвы	48

11.3.1.	Существующее положение	48

11.3.2.	Проектные решения	49

11.4.	Акустическое загрязнение	49

11.5.	Электромагнитное загрязнение	49

11.6.	Радиационная обстановка	50

Приложение	51

# Состав материалов генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 2 | Графические материалы (карты) |  |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10 000 |
| 2.2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:10 000 |
| 2.3 | Карта функциональных зон | 1:10 000 |
| 3 | Приложение к генеральному плану Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| 4 | Текстовые материалы |  |
| 5 | Графические материалы (карты) |  |
| 5.1 | Карта современного использования территории | 1:10 000 |
| 5.2 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |
| 5.3 | Карта объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения | 1:10 000 |

# Введение

Генеральный план Шекснинского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в границах сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района Вологодской области, существовавшего до преобразования его в округ, применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:23:0302062:172 (далее – генеральный план) разработан бюджетным учреждением Вологодской области «Региональным проектно-градостроительным центром» на основании распоряжения Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области  от 28 октября 2025 года № 2722-р «О подготовке проекта генерального плана Шекснинского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в границах сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района Вологодской области, существовавшего до преобразования его в округ, применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:23:0302062:172.

Состав документов генерального плана определен в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Изменения в генеральный план подготовлены в соответствии с пунктом 2 закона Вологодской области от 8 июля 2022 года № 5166-ОЗ, в ред. закона Вологодской области от 31 октября 2023 года № 5464-ОЗ (подготовка генерального плана муниципального округа может осуществляться применительно к территориям муниципального округа за границами населенных пунктов без последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территории муниципального округа), а именно:

формирование функциональной зоны «ЗРТ» Зона режимных территорий для размещения специализированной спортивной зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 35:23:0302062:172.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Земельного кодекса Российской Федерации;

Водного кодекса Российской Федерации;

Лесного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;

Закона Вологодской области от 16 апреля 2025 года № 5858-ОЗ
«О преобразовании всех поселений, входящих в состав Шекснинского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Шекснинского муниципального округа Вологодской области» (с изменениями на 28 мая 2025 года)»;

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и муниципальных правовых актов муниципального округа.

При подготовке генерального плана учтены основные положения:

генерального плана сельского поселения Угольского Шекснинского муниципального района Вологодской области, утвержденного Решением  Прелставительного собрания Шекснинского муниципального района от 25 октября 2023 года № 102.

Генеральный план разработан на актуализированной топографической основе, выполненной в масштабе 1:10 000.

Исходный год проектирования – 2025.

Генеральный план разработан на период до 2045 года.

  - Местоположение и краткая характеристика территории

    - Местоположение территории

Шекснинский муниципальный округ располагается в южной части Вологодской области. На востоке граничит с Вологодским муниципальным округом, на севере с Белозерским и Кирилловским муниципальными округами, на юге – с Череповецким  муниципальным округом Вологодской области и с Пошехонским муниципальным районом Ярославской области, на западе – с Кадуйским муниципальным округом.

Расстояние от областного центра города Вологды до поселка Шексна Шекснинского муниципального округа – 86 километров.  Расстояние от поселка Шексна до деревни Леоново Шекснинского муниципального округа  28 километров

Территория изменений в генеральный план применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:23:0302062:172 расположена юго-западнее деревни Леоново. С южной и юго-западной стороны - ручей Берзовский, с северо-восточной стороны к юго-западной части - автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Новинка - Нестерово», IV технической категории с асфальтовым покрытием, далее подъезд осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «Подъезд к д. Леоново», IV технической категории с асфальтовым покрытием.

Фрагмент карты Шекснинского муниципального округа

из схемы территориального планирования Вологодской области

Шексна

земельный участок

с кадастровым номером 35:23:0302062:172

земельный участок

  - Природно-ресурсный потенциал территории

    - Климатическая характеристика

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат рассматриваемой территории существенное влияние.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции г. Вологда на основании СП 131.13330.2020 и представлена в таблицах 1.2.1.1 – 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.1

Климатические условия района

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -40 -36 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -32 |
| 3. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -16 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура, С, | -47 |
| 5. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С, | 8,0 |
| 6. | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха 0С, | 158 -7,4 |
|  | 8С, | 226 -4,0 |
|  | 10С, | 244 -3,0 |
| 7. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 83 |
| 9. | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 170 |
| 10. | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3,9 |
| 12. | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 3,3 |
|  | П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13. | Барометрическое давление, гПа | 999 |
| 14. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 21 25 |
| 15. | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 23,7 |
| 16. | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 39 |
| 17. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 11,7 |
| 18. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 76 |
| 19. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 59 |
| 20. | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 390 |
| 21. | Суточный максимум осадков, мм | 74 |
| 22. | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |
| 23. | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,3 |

Таблица 1.2.1.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,6 | -10,2 | -4,2 | 3,4 | 10,7 | 15,0 | 17,4 | 15,0 | 9,3 | 3,1 | -3,2 | -8,2 | 3,0 |

Выводы:

климатические условия территории не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства;

климатические условия территории ограниченно благоприятны для развития рекреации;

при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

    - Гидрология и ресурсы поверхностных вод

На рассматриваемой территории не располагается водных объектов. В 0,570 км восточнее располагается ручей, который является притоком реки Мыдья.

    - Рельеф

Территория располагается  в пределах Молого-Шекснинской низменности, представляющей собой озерно-ледниковые, озерно-аллювиальные, озерные и биогенные равнин.

    - Геологическое строение

С геологической точки зрения территория сложена главным образом отложениями верхнего отдела Пермской системы Татарского яруса верхнего подъяруса. Пермская система Татарского яруса представлена алевролитами, глинами, песчаниками, песками.

Четвертичный покров представлен преимущественно озерно-аллювиальными отложениями (суглинки, супеси).

    - Гидрогеологические условия

Муниципальный округ слабо обеспечен подземными слабоминерализованными (пресными) водами, которые приурочены к межморенным четвертичным отложениям.

Водоносный горизонт межморенных четвертичных отложений приурочен к песчаным прослоям в морене и имеет прерывистое распространение. Воды слабо минерализованы, гидрокарбонатные, эксплуатируются шахтными колодцами и скважинами. Глубина скважин до 25–30 м, дебит от 0,2 до 0,3 л/сек, при понижении уровня воды на 4–6 м водоприток составляет лишь 0,1 л/сек. В значительной части района водоносными являются аллювиальные и озерно-ледниковые отложения. Грунтовые воды этих отложений широко эксплуатируются колодцами глубиной 5–10 м. Дебиты колодцев, как правило, незначительные. Породы дочетвертичного возраста содержат минерализованные воды.

Водоснабжение может осуществляться за счет использования поверхностных вод: рек, озер и, частично, подземных вод межморенных отложений.

    - Физико-геологические процессы

Из физико-геологических процессов и явлений в районе отмечаются эрозионные процессы, связанные с деятельностью дождевых и талых вод, обусловившие образование оврагов и мелких промоин на склонах моренного плато и речных террас. Часть оврагов являются долинами ручьев. Для них характерна малая крутизна склонов и задернованность. Признаки оползания встречаются редко.

Из современных физико-геологических процессов следует отметить торфообразование. Образованию торфяников способствует большое количество атмосферных осадков, небольшая величина испарения, плоский рельеф, слабая водопроницаемость грунтов и высокое стояние уровня грунтовых вод.

Грунты, слагающие территорию, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. По степени морозной пучинистости суглинки и супеси относятся к сильнопучинистым грунтам, пески пылеватые – к среднепучинистым. Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов.

При вскрытии котлованами водонасыщенных песчаных линз возможны суффозионные явления – вынос песков из стенок котлована и их оплывание.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

На рассматриваемой территории и вблизи не располагается месторождений, участков недр и перспективного проявления полезных ископаемых.

    - Растительность

Лесная растительность примыкает к южной стороне земельного участка с кадастровым номером 35:23:0302062:172, а также повсеместно на рассматриваемой территории произрастает трава луговая.

    - Животный мир

Рассматриваемая территория имеет антропогенную нагрузку, а высокая степень освоения территории определяет бедность видового разнообразия животного мира.

Фауна рассматриваемой территории имеет типичный облик для биома тайги.

    - Особо охраняемые природные территории

На рассматриваемой территории не располагаются особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений.

    - Мелиорированные земли

Земельный участок с кадастровым номером 35:23:0302062:172  расположен на немелиорированных землях.

- Историко-культурные данные

  - Объекты культурного наследия.

Охрана объектов историко-культурного наследия

Сведения о наличии объектов культурного наследия в районе земельного участка с кадастровым номером 35:23:0302062:172 отсутствуют.

Необходимо продолжить выявление и постановку на учет в органах государственной охраны памятников истории и культуры исторических поселений и других элементов историко-культурного каркаса территории.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений их использования

На территории разработан  генеральный план сельского поселения Угольского Шекснинского муниципального района Вологодской области, утвержденного Решением  Прелставительного собрания Шекснинского муниципального района от 25 октября 2023 года № 102.

  - Современное состояние и основные направления развития социальной, экономической базы муниципального округа

    - Население. Существующее положение и демографический прогноз

Существующее положение

Ввиду того, что генеральный план разрабатывается применительно к земельному участку с кадастровым номером 35:23:0302062:172, расположенному за границами населенных пунктов, расширение населенных пунктов не предусмотрено, анализ изменения численности населения не требуется.

    - Современное состояние и перспективы развития экономики

На территории земельного участка с кадастровым номером 35:23:0302062:172 существующих предприятий нет.

  - Зоны с особыми условиями использования территории. Характеристики ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий изложен в статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

Последствия установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий установлены статьей 107 Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно законодательным требованиям при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

На картах материалов по обоснованию отображены зоны с особыми условиями использования территории, действующие в силу федерального законодательства и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Также на картах материалов по обоснованию отображены ограничения по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям от существующих и планируемых к размещению территорий, и объектов.

    - Охранная зона объектов электроэнергетики
(объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территории и определяются в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

В материалах генерального плана отображены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, с регистрационными номерами: 35:23-6.95,35:23-6.844,35:23-6.953.

    - Охранная зона линий и сооружений связи

Линии связи – это линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

Сооружения связи -  это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий, и сооружений радиофикации устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

В материалах генерального плана отображены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с регистрационными номерами: 35:23-6.1460.

    - Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Запретная зона – это территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

В границах запретной зоны могут устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.

Зоной охраняемого военного объекта является территория, в границах которой ограничивается строительство объектов капитального строительства, предусматривающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносного приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному функционированию военного объекта.

Охранная зона военного объекта – это территория, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Специальная зона – это территория вокруг военного объекта, в границах которой с целью обеспечения защиты сосредоточенных на военном объекте сведений, составляющих государственную тайну, запрещается или ограничивается ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц.

Зоны  охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаются в соответствии с Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны.

Сведения о границе запретной зоны военного объекта на расстоянии 3000 м от внешнего ограждения площадки №1 войсковой части 25594 (н.п. Шексна, Вологодская обл.) имеется в Едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 35:23-6.1393.

Сведения о границе зоны охраняемого военного объекта на расстоянии 2000 м от внешнего ограждения площадки №1 войсковой части 25594 (н.п. Шексна, Вологодская обл.) имеется в Едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 35:23-6.1392.

Сведения о границе охранной зоны военного объекта на расстоянии 400 м от внешнего ограждения площадки №1 войсковой части 25594 (н.п. Шексна, Вологодская обл.)имеется в Едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 35:23-6.1389.

    - Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранная зона газопровода – это зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Вблизи земельного участка  с кадастровым номером 35:23:0302062:172    проходят объекты газораспределительной сети:

газопровод высокого давления на д. Юрочкино протяженностью 9592.5 п.м.;

газопровод, назначение: нежилое, протяженность 12849,35 м, инв.№ 19:258:002:000040-190, лит. I.

Сведения о границе охранной зоны распределительных газопроводов высокого давления содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с реестровыми номерами:  35:23-6.444;  35:23-6.247.

- Градостроительные решения

  - Границы населенных пунктов

Изменение и расширение границ населенных пунктов не предусмотрено.

  - Планировочная организация территории

Развитие планировочной структуры

Генеральным планом предусмотрено формирование функциональной зоны «ЗРТ» для размещения специализированной спортивной зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 35:23:0302062:172, юго-западнее д. Леоново.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территорий

Таблица 4.2.1

| п/ п | Наименование мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона режимных территорий | Специализированная спортивная площадка |

- Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура проектируемой территории представлена только автомобильным транспортом.

  - Водный транспорт

В границах проектируемой территории водный транспорт отсутствует.

  - Железнодорожный транспорт

В границах проектируемой территории железнодорожный транспорт отсутствует.

  - Воздушный транспорт

В границах проектируемой территории воздушный транспорт отсутствует.

  - Автомобильные дороги

Сеть автомобильных дорог территории включает автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значений:

автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Новинка - Нестерово», IV технической категории с асфальтовым покрытием;

автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Подъез к д. Леоново», V технической категории с асфальтовым покрытием;

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения предоставлен в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 14 января 2013 года № 13 «Об автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории Вологодской области».

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шекснинского муниципального округа предоставлен в соответствии с постановлением «О внесении изменения в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 22.07.2019 года № 769 «Об утверждении сводного реестра муниципальных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений Шекснинского муниципального района» от 11.10.2023 года № 1508.

- Инженерное оборудование территории

## 6.1. Водоснабжение

    - Существующее положение

На территории, рассматриваемой генеральным планом, существующих объектов централизованного водоснабжения нет, водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд не осуществляется.

    - Проектные решения

Хозяйственно-бытовое водоснабжение на рассматриваемой территории предлагается автономное от индивидуальных водозаборных сооружений или привозной водой.

Нормы проектирования. Расчетные расходы воды.

Расчетные расходы воды для технических нужд и воды, предназначенной для хозяйственно-бытового водоснабжения, принимаются проектной документацией конкретных объектов.

Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность на рассматриваемой территории осуществляется пожарными частями № 62 в п. Шексна по ул. Заводская, 2 и  № 63 в п. Чебсара, ул. Советская, д. 3  филиала 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области».

Наружное пожаротушение на рассматриваемой территории предусмотреть водой из планируемых пожарных резервуаров с помощью пожарных машин и мотопомп. Размещение пожарных резервуаров предусмотреть на следующих стадиях проектирования.

  - Водоотведение

    - Существующее положение

На территории, рассматриваемой генеральным планом, сбор ливневого стока не осуществляется. Централизованные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют.

Сброс сточных вод ближайших населенных пунктов осуществляется в  выгреба, септики и накопительные емкости с вывозом остатка на существующие очистные сооружения канализации в п. Шексна.

    - Проектные решения

На рассматриваемой территории предлагается автономная система ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, с накоплением и вывозом остатка на очистные сооружения в п. Шексна.

Нормы и объемы водоотведения

Объемы водоотведения ливневого стока и хозяйственно-бытовых стоков определяются проектной документацией конкретных объектов.

Место выпуска очищенных сточных вод в водный объект должно согласовываться с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и федеральным органом государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации.

Ограничения использования водных объектов для целей сброса сточных вод устанавливаются статьей 44 Водного кодекса Российской Федерации.

  - Теплоснабжение

    - Существующее положение

На   земельном участке с кадастровым номером 35:23:0302062:172 источники теплоснабжения отсутствуют.

    - Проектные решения

На планируемой территории  не предусматривается теплоснабжение.

  - Газоснабжение

    - Существующее положение

Вблизи земельного участка  с кадастровым номером 35:23:0302062:172    проходят объекты газораспределительной сети:

газопровод высокого давления д.Юрочкино протяженностью 9592.5 п.м. в охранной зоне с реестровым номером  35:23-6.444;

газопровод, назначение: нежилое, протяженность 12849,35 м, инв.№ 19:258:002:000040-190, лит. I в охранной зоне с реестровым номером  35:23-6.247.

    - Проектные решения

Газификация рассматриваемой территории не предусмотрена.

  - Электроснабжение

    - Существующее положение

На рассматриваемой территории распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями 10 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ   различной мощности, находящиеся на балансе Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и на балансе потребителей. Вблизи рассматриваемой территории проходят воздушные и кабельные линии напряжением 35 кВ и 10 кВ.

Таблица 6.5.1.1

Перечень ВЛ

| № п/п | Наименование ВЛ | Направление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ-35кВ Чебсара -Юрочкино | ПС 35кВ Чебсара | ПС 35кВ Юрочкино |
|  | КЛ-10 кВ ЦТП16-опора ВЛ | ПС 35кВ Чебсара | ТП 10/0,4 |
|  | ВЛЭП-10 кВ №3 АС-70 | ПС 35кВ Чебсара | ТП 10/0,4 |
|  | ВЛ 10 кВ Покровское с отпайками | ПС 35кВ Чебсара | ТП 10/0,4 |

    - Проектные решения

Расчет энергопотребления объектов, планируемых на перспективных территориях, возможен после определения точного количества энергопотребителей данных объектов и установления их полной расчетной мощности.

Подключение новых ТП к действующим электрическим сетям предусматривается воздушными и кабельными линиями 10кВ. Трассы прохождения ВЛ и места установки ТП определяются проектной документацией конкретных объектов с учетом наиболее экономичного расположения сетей, исходя из плотности и структуры застройки.

  - Сети связи

Существующие сети связи на рассматриваемой генпланом территории представлены подземной кабельной линией ЗВОЛС «ОМ-30(Череповец-Вологда)-р.п. Шексна».

Мероприятий по развитию сетей связи на указанной территории не предусмотрено.

- Санитарная очистка территории

  - Существующее положение

На рассматриваемой территории не образуются отходы.

  - Проектные решения

На рассматриваемой территории не будут образовываться отходы.

- Организация похоронного дела (погребение умерших)

Для рассматриваемой территории не располагается объектов погребения умерших.

- Организация переработки и утилизации биологических отходов

На рассматриваемой территории не располагается объектов для уничтожения биологических отходов.

- Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные термины и определения в соответствии с ГОСТ 22.0.03-2022,  ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94 и ГОСТ Р 22.0.04-2020 :

природная чрезвычайная ситуация (далее ЧС); природная ЧС: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация;

поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации, приведшее к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей;

опасное природное явление: Гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб;

стихийное бедствие: разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды;

природно-техногенная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате воздействия поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на объекты инфраструктуры, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и/или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС: Территория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация;

зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной ЧС: Территория или акватория, на которой существует либо не исключена возможность возникновения природной чрезвычайной ситуации;

опасное геологическое явление: Гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб;

опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду;

затопление: Покрытие территории водой в период половодья или паводков;

подтопление: Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов;

зона затопления: Территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла;

опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду;

пожар: Неконтролируемый процесс горения, развивающееся во времени и пространстве, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

ландшафтный (природный) пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафт;

техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде;

биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС: Обстановка, при которой в результате возникновения источника биологической чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений;

потенциально опасный биологический объект: Объект, в котором находится источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации или осуществляется деятельность с использованием патогенных биологических агентов, авария на котором или разрушение которого может создать опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений или нанести вред окружающей среде;

особо опасная инфекция; ООИ: Высококонтагиозные заболевания, которые появляются внезапно и быстро распространяются, охватывая в короткие сроки большую массу населения, животных и растений. У людей и животных особо опасные инфекции протекают с тяжелой клинической картиной и характеризуются высокой летальностью;

природные очаги инфекционных болезней: Наименьшая территория, в пределах которой происходит постоянная циркуляция возбудителя соответствующей инфекционной болезни между животными. Несет потенциальную угрозу вспышки заболевания;

эпидемия: Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости;

эпизоотия: Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости;

эпифитотия: массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Положении о территориальном планировании и Материалах по обоснованию генерального
плана, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и зонах (районах) чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также Шекснинское звено областной подсистемы РСЧС, объединяющее органы управления, силы и средства муниципального округа и участвующее в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа.

  - Перечень возможных источников ЧС природного характера,
которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с ГОСТ 22.0.03-2022 на территории являются:

опасные геологические процессы;

опасные гидрологические явления и процессы;

опасные метеорологические явления и процессы;

природные пожары.

Опасные экзогенные геологические процессы

В целом по территории активность проявлений экзогенных геологических процессов невысокая, в связи с равнинным рельефом местности.

В целом овражная эрозия развита слабо, так как на территории преобладают равнины.

Опасные гидрологические явления и процессы

Вблизи рассматриваемой территории не располагается водных объектов.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года  № 360.

На рассматриваемой территории не установлено зон затопления и подтопления.

Опасные метеорологические явления

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для рассматриваемой территории являются:

грозы (40-60 часов в год);

сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;

ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

град с диаметром частиц 20 мм;

сильные морозы (около - 40 о С);

сильная жара (около 35ºС)

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

вес снежного покрова - 100 кг/кв. м;

наибольшая глубина промерзания - 198 см.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды. Из-за попадания молнии возможно возникновение пожаров в жилом секторе и возгорание лесных массивов. |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Климатические воздействия, перечисленные выше, они могут нанести ущерб конструкциям зданий.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются морозы, гололед, гроза.

С поступлением штормового предупреждения, которое подает подразделение Гидрометеослужбы России за несколько часов до наступления опасного метеоявления, проводятся оперативные защитные мероприятия:

1) широкое оповещение населения о пути следования и времени подхода к различным районам опасного метеорологического явления, о возможном характере его воздействия, мерах безопасности и правилах поведения людей, оптимальных для складывающейся ситуации;

2) переход к безопасным режимам работы производств, прекращение строительно-монтажных работ с применением подъемных механизмов (башенных кранов), прекращение погрузоразгрузочных работ с применением подъемных механизмов (автокранов, портальных кранов, козловых и башенных);

3) перевод и перемещение в прочные или защищенные помещения уникального и особо ценного оборудования, в сельской местности – подвоз запаса кормов к фермам, создание запаса воды и т.д.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

1) профилактическую обработку дорожных покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

2) ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

3) обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Природные пожары

На близлежащей территории может произойти ландшафтный (природный) пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В зависимости от места возникновения они подразделяются на лесные, болотные, камышовые, полевые и другие.

Основными разновидностями ландшафтных пожаров являются лесные и торфяные (разновидность лесных).

Высокая пожарная опасность лесов связана с преобладанием хвойных насаждений, наличием больших площадей осушенных земель и торфоразработок, большим притоком населения и транспорта в летний, пожароопасный период, низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы после схода снега, количеством осадков в летний период, а также проведение сжигания (поджоги) травы на лугах и полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода автомобильных дорог.

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на рассматриваемой территории администрацией муниципального округа ежегодно проводится следующая работа в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Шекснинского лесничества Вологодской области на период пожароопасного сезона:

- Проверка готовности сил и средств службы защиты лесов от пожаров муниципального округа. Создаются мобильные группы для немедленного реагирования на возникающие пожары. Заключаются договоры на выделение дополнительных сил и средств с предприятиями и организациями муниципального округа и арендаторами лесных участков.

- Наблюдение за состоянием  лесных дорог и посадочной площадкой для самолетов и вертолетов, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

- Формирование просек, противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос.

- Устройство пожарных  наблюдательных  пунктов  (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

- Контроль за пожарными   водоемами   и   подъездами  к  источникам  противопожарного водоснабжения.

- Проведение   профилактического   контролируемого  противопожарного выжигания  хвороста,  лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.

- Работы по гидромелиорации.

- Иные   меры,   определенные   в   соответствии   с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 года № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов».

- Мероприятия  по  контролю за осуществлением лицами, использующими леса,   мер   противопожарного   обустройства  лесов  на  лесных  участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду.

- Организация работы диспетчерской службы лесничества (ДСЛ).

- Охрана лесов от пожаров осуществляется как наземным, так и авиационным способом.

- Проведения мероприятий для предотвращения лесных пожаров:

уход (прочистка и обновление) за противопожарными минерализованными полосами;

противопожарные разрывы;

противопожарное обустройство территории: опашка, уборка сухой травы, обустройство противопожарных водоемов;

наличие и исправность пожарной техники;

обеспечение средств оповещения;

разъяснительная работа среди населения.

- Проведения мероприятий  по  недопущению  распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий:

очистка территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора в весенне-летний период;

организация работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и предотвращению сжигания отходов на свалках.

- Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования,           противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.

- Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.  Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м в соответствии  с п. 4.14 СП 4.13130.

  - Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В подразделе в качестве источников техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) на рассматриваемой территории отсутствуют;

пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы на рассматриваемой территории отсутствуют;

радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ на рассматриваемой территории отсутствуют;

гидродинамически опасные объекты на рассматриваемой территории отсутствуют;

опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов отсутствуют;

аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов отсутствуют;

аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов на рассматриваемой территории отсутствуют;

аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ на рассматриваемой территории отсутствуют.

На рассматриваемой территории отсутствуют чрезвычайные ситуации (далее ЧС) техногенного характера.

  - Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, биотермические ямы и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На рассматриваемой территории не располагается биологически опасных объектов.

За последние годы на территории вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

По видам эпизоотии наиболее вероятными на рассматриваемой территории и в целом территории Шекснинского муниципального округа особо опасной является энцефалит, переносчиками которого являются клещи.

Для предупреждения возникновения энцефалита необходимо:

обеспечить лечебно-профилактические учреждения лекарственными средствами, необходимыми для лечения больных клещевым вирусным энцефалитом, диагностическими препаратами и медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики клещевого вирусного энцефалита;

информировать население по поводу опасности заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для предупреждения возникновения энцефалита необходимо:

усилить надзор за организацией и проведением вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита, акарицидных обработок;

обеспечить эпизоотологический надзор за природными очагами клещевого вирусного энцефалита с целью уточнения границ, а также сбор клещей с последующей их видовой индентификацией и определением зараженности вирусом;

потребовать от руководителей жилищно-коммунального хозяйства принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов, садоводческих кооперативов и в зонах отдыха.

Бруцеллез, туберкулез, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Для предупреждения возникновения необходимо:

изолировать заболевший скот и птицу от здоровых животных;

оповещать о возникновения заболеваний и применять профилактические меры.

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории округа не наблюдалось.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

    - Перечень объектов регионального значения в области регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

Пожарная безопасность на рассматриваемой территории осуществляется пожарными частями № 62 в п. Шексна по ул. Заводская, 2 и  № 63 в п. Чебсара, ул. Советская, д. 3  филиала 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области».

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией муниципального округа проводятся следующие мероприятия:

- Утверждается план организации тушения пожаров и перечень первичных средств пожаротушения для муниципального округа.

- Проводится разъяснительная работа с населением по противопожарной безопасности, выдаются памятки, развешиваются информационные листовки. В каждом населенном пункте закрепляются ответственные для оперативной связи, выдаются пожарные помпы.

- Проводится инструктаж по противопожарной безопасности служащих администрации муниципального округа.

- В течение всего зимнего периода содержатся проруби для забора воды на случай пожаров. Своевременно расчищаются подъезды к пожарным водоемам.

- Проводится работа по выявлению заброшенных строений и отключению их от электроснабжения.

- Проводится уборка сухого мусора на территории около жилых домов и административных зданий, а также выполняется опашка полей.

Планировка и застройка территорий муниципального округа должны осуществляться в соответствии с генеральным планом населенного пункта, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

    - Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального округа;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального округа и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального округа, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

    - Требования к документации по планировке территории

Планировка и застройка территории муниципального округа должна осуществляться в соответствии с генеральным планом муниципального округа, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

    - Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Необходимо обеспечивать подъезд пожарной техники ко всем типам зданий и сооружений, кроме класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 метров и зданий и сооружений других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м, а также кроме объектов специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок), за исключением атомных электростанций и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Требования и условия по обеспечению подходами, проездами и подъездами к вышеперечисленным зданиям и сооружениям указаны в разделе 8 (п.п. 8.1 – 8.18) СП 4.13130.

    - Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в муниципальном округе не должно превышать - 20 минут.

Пожарная безопасность на рассматриваемой территории осуществляется пожарными частями № 62 в п. Шексна по ул. Заводская, 2 и  № 63 в п. Чебсара, ул. Советская, д. 3  филиала 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области».

Для автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т минимальное расстояние составит:

70 км/час  ×1/3  часа =23,3 км

Таким образом, доступность от места дислокации подразделения пожарной безопасности до места вызова должно составлять не более 23,3 км.

Существующие пожарные подразделения полностью обеспечивают на рассматриваемой территории требуемое время прибытия первого подразделения к населенным пунктам.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

- Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

  - Охрана атмосферного воздуха

### 11.1.1. Существующее положение

Систематические наблюдения за качеством воздуха на рассматриваемой территории Росгидрометом не проводятся.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории является автотранспорт. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от транспорта, являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин и сажа.

### 11.1.2. Проектные решения

Проектом не предусматривается размещение источников загрязнения атмосферного воздуха.

  - Поверхностные и подземные воды

    - Существующее положение

На рассматриваемой территории не располагается водных объектов. В 0,570 км восточнее располагается ручей, который является притоком реки Мыдья.

    - Проектные решения

Хозяйственно-бытовое водоснабжение на рассматриваемой территории предлагается автономное от индивидуальных водозаборных сооружений или привозной водой.

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества поверхностных и подземных вод:

автономная система ливневой и хозяйственно-бытовой канализации с накоплением и вывозом остатка на очистные сооружения в п. Шексна.

  - Почвы

    - Существующее положение

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. Основными источниками загрязнения почв являются предприятия сельского хозяйства.

На рассматриваемой территории исследований почвенного покрова не производилось.

    - Проектные решения

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите почвенного покрова.

  - Акустическое загрязнение

Шумовое загрязнение на территории рассматриваемой территории формируется из следующих составляющих:

транспортный шум;

шум от промышленных, транспортных и коммунальных предприятий.

Транспортный шум – один из наиболее опасных физических загрязнений окружающей среды, он составляет большую часть шумов, воздействующих на жителей. Транспортный шум представляет собой шум автомобильного транспорта.

Основными мероприятиями по защите от шумового воздействия являются:

увеличение расстояния от источника шума до жилой застройки.

  - Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоемов территории.

Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоемов ниже допустимых. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная. Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10% допустимых значений. Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно-допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.

Приложение

Перечень земельных участков, в отношении которых выполнен перевод из состава земель одной категории в другую

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Характеристики ЗУ по сведениям ЕГРН |  | Основание перевода | Категория земель /функциональная зона (планируемая) | Площадь, планируемая к переводу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория земель /вид использования | Площадь ЗУ, кв.м. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35:23:0302062:172 | Земли сельскохозяйственного назначения / сельскохозяйственное использование | 49698 | - | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения/ Зона режимных территорий | 49,70 |

Период установлен распоряжением Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области  от 28 октября 2025 г. № 2722-р.

СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденные Приказом Минстроя России от 24 декабря 2020года № 859/пр.

Статья 104 Земельного кодекса Российской Федерации.

Статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Часть 6 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Часть 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

п. 7 ст.  2 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 331-ФЗ; далее – Федеральный закон № 126-ФЗ).

п. 27 ст. 2 Федерального закона № 126-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года  № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны».

Ст. 2 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 12 декабря 2023 года № 575-ФЗ);

Постановление Правительства российской федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 444).

ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 01 июня 2023 года.

ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 01 января 1996 года.

ГОСТ Р 22.0.04-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 11 сентября 2020 года.

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденное Распоряжением Минтранса Российской Федерации от 16 июня 2003 года № ОС-548-р.

Приказ МЧС России от 24 апреля.2013 года № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».